MR.AQUA  變頻調速馬達使用說明

產品特點
1. 採用先進變頻技術的電機，高效節能，省電50%，超靜音。
2. 適用於海水、淡水、水族箱使用。
3. 採用耐磨陶瓷軸心，使用壽命長。
安全訴求

   具有無水自動斷電保護功能，即當產品離水4分鐘後自動斷電停止運轉，需拔掉插頭再插入即可
   恢復運轉。
控制器特點及操作方式

1. 具有7段水流量調整大小功能。
2. 具有記憶功能，有效確保每次斷電重新啟動時，自動恢復到斷電前的參數。
3. 流量調節功能：按“ ＋““ －“ 鍵，調節馬達水流量的大小，LED指示燈顯示相應的檔位。
調 速 流 量 參 考 表
	     水量
型號
	第一段
	第二段
	第三段
	第四段
	第五段
	第六段
	第七段

	BP6000
	3000
	3500
	4000
	4500
	5000
	5500
	6000

	BP9000
	6000
	6500
	7000
	7500
	8000
	8500
	9000

	BP12000
	6000
	7000
	8000
	9000
	10000
	11000
	12000


注意事項

1. 供給馬達的電源電壓和頻率，應與馬達所標示規格相同。台灣電壓110V /60Hz。

2. 馬達沒有自吸水功能，使用時必須完全放入水中。

 [image: image1.jpg]| =
X



        [image: image2.jpg]



3. 嚴禁在軸心室內缺水的狀態下長時間運轉馬達。
4. 馬達僅適用於抽取輸送溫度不高於35度C的水，不得用於抽取帶腐蝕性或易燃的其他液體。

5. 若發現馬達有故障或異常、漏電等現象時，應立即拔下電源插頭，停止使用，待查明原因排除故障後才可繼續使用。

6. 電源線不可更換，若電源線有破損，必須馬上停止使用，報廢並換用新的水泵，如擅自剪接電源線，一律不保固。

維護指南

1. 馬達通電後無動靜、不運轉。檢查電源是否供電正常，電源插頭是否鬆動，電源線是否損壞。若水泵內部故障，則必須由具有資格專業人員來維修或更換。

2. 馬達通電後若電機能運轉但無出水。應先檢查泵房內是否滿水，管道是否有堵塞，浸水管是否進氣，馬達內的葉輪是否損壞或堵塞卡死，節流閥門(若加裝)是否已開啟。

3. 出水的壓力、流量比平時小。管道是否有漏水進氣，管道是否有雜物阻塞，節流閥是否開啟角度過小，單向止回閥是否故障，馬達內的葉輪是否損壞或有堵塞。
                                                                         104.06.01版
